МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC). М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т; ГОСТ 9980.3- проект.

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, СЫРЬЕ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Упаковка

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

ГОСТ 9980.3-

проект

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:

1 РАЗРАБОТАН АНО « Сертификационный центр» ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»

полное наименование предприятия, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных предприятий и (без указания фамилий конкретных лиц)

- 2 ПОДГОТОВЛЕН техническим комитетом ТК 385 « Материалы лакокрасочные на природных связующих. Растворители. Сиккативы. Вспомогательные материалы. Тара, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение лакокрасочных материалов »

- 3 ВНЕСЕН  Межгосударственным техническим комитетом МТК 195 « Материалы лакокрасочные»

номер и наименование межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК), а при  необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПМК), при отсутствии МТК  наименование  национального  органа по стандартизации

б) сведения о принятии стандарта:

4 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

( протокол №                 от                )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

II

ГОСТ 9980.3-

проект

При указании в стандарте и изменении к нему кода страны по МК (ИСО 3166) 004 применяют код альфа 2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита)

5  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от             г.  №       межгосударственный  стандарт ГОСТ          введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с   1 января              г.

В настоящем стандарте учтены основные положения «Рекомендаций экспертов ООН по перевозке опасных грузов » ( глава 6.1 п.п. 6.1.2, 6.1.4 и 6.1.5; глава 6.5 п.п. 6.5.1, 6.5.3, 6.55.4) и «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)», ООН Нью-Йорк и Женева, 2005г.( глава 6.1 п.п. 6.1.2, 6.1.4 и 6.1.5).

6 ВВЕДЕН  ВЗАМЕН  ГОСТ 9980.3-86

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».  В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ

#### В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

ГОСТ 9980.3-

проект

# Содержание

1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .1

2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

3  Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

4 Требования к упаковке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4.1 Упаковка материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  4

4.2 Тара, специализированные контейнеры и транспортные средства для упаковывания

материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .10

4.3 Дополнительные требования  к упаковке отдельных материалов . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  . . . 11

4.4 Дополнительные требования к таре, применяемой для упаковывания материалов . . . .. . . .12

4.5 Пределы допускаемых отклонений содержимого нетто от номинального  количества

материалов, упакованных в тару, специализированные ящичные поддоны-резервуары,

специализированные мягкие контейнеры, контейнеры-цистерны и транспортные средства . . 13

4.6 Упаковывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.7 Транспортная тара для материалов, упакованных в потребительскую тару . . . . .  . . . .. . . .16

4.8 Упаковывание материалов, предназначенных для розничной торговли . . . . .. . . . . . . . .. . . 17

4.9 Упаковывание материалов, отправляемых в районы Крайнего Севера и

приравненные к ним местности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.10 Упаковывание материалов для экспорта . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Приложение А ( рекомендуемое) Тара, специализированные  контейнеры и транспортные

средства для упаковывания и транспортирования материалов . .. . . . . . . . .. . . . . . . 19

Приложение Б ( обязательное) Требования  к аэрозольной упаковке, предназначенной

для упаковывания  материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Приложение В ( обязательное) Требования к полимерной таре, предназначенной для упаковы-

вания материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Приложение Г( обязательное)  Требования к контейнерам, предназначенным  для заполнения

и транспортирования материалов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Приложение Д ( обязательное) Требования к возвратной таре, предназначенной для упаковы-

вания материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Приложение Е ( справочное)  Взаимосвязь динамической и кинематической  вязкости жидкости

со временем истечения жидкости через сопло воронки ( условной вязкостью) . . .37

Приложение Ж ( рекомендуемое)   Положительные отклонения содержимого нетто от номи-

нального количества материалов, упакованных в тару,  специализированные

ящичные  поддоны резервуары, специализированные мягкие контейнеры,

контейнеры цистерны и транспортные средства при фасовании по массе

и объему. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Приложение И ( рекомендуемое) Транспортная тара для упаковывания  материалов  в потреби-

тельской таре  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

IV

ГОСТ 9980.3-

проект

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р Т

МАТЕРИАЛЫ  ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ,  СЫРЬЕ

### ДЛЯ  ЛАКОКРАСОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Упаковка

Paint and auxiliary materials, raw materials for paints. Packing

Дата введения 

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на  лакокрасочные и вспомогательные материалы, сырье для лакокрасочных материалов (далее – материалы) и устанавливает требования к упаковке материалов, изготовляемых для  потребностей национальной экономики и экспорта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579-2002  Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их  производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 2226–88 ( ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2228–81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 5105-82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия

ГОСТ 5799–78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 6128– 81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 6247–79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия

ГОСТ 8273–75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8777–80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия

ГОСТ 9338–80 Барабаны фанерные. Технические условия

ГОСТ 9825–73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

Издание официальное

ГОСТ 9980.3-

проект

ГОСТ 12301–86 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12302– 83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 13479-82 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия

ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия

ГОСТ 13511–2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512–91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13513–86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия

ГОСТ 13514–93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ 13516–86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13841–95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 13950–91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16299–78 Упаковывание. Термины и определения

ГОСТ 17065–94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 17339–79 Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия

ГОСТ 9980.3-

проект

ГОСТ 17527–2003 Упаковка. Термины и определения

#### ГОСТ 17811–78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18573–86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

ГОСТ 18680–73 Детали пломбирования. Общие технические условия

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 20231–83 Контейнеры грузовые. Термины и определения

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

# ГОСТ 21029–75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 21391–84 Средства пакетирования. Термины и определения

ГОСТ 24370–80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 25776–83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая  в

термоусадочную пленку

ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 26220-84 Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические условия

#### ГОСТ 26319–84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26380–84 Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры

#### ГОСТ 30090–93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30765-2001 Тара транспортная металлическая. Общие технические условия

ГОСТ 30766-2001 Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия

DIN EN ISO 2431 Определение времени истечения ( вязкости) с помощью воронки

ASTM D 1200  Стандартный метод измерения вязкости с помощью воронки Форда

FSTM D 4212 Определение вязкости с помощью воронок. Метод испытания

П р и м е ч а н и е  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим  информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен ( изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным ( измененным) стандартом. Если ссылочный  документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не  затрагивающей эту ссылку.

3

ГОСТ 9980.3-

проект

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по  ГОСТ 8.579, ГОСТ 16299, ГОСТ 17527, ГОСТ 20231,  ГОСТ 21391, ГОСТ 26319, а также  следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 банка комбинированная: Банка с цилиндрическим корпусом, изготовленная методом спиральной навивки из слоев бумаги и картона, и доньями, изготовленными из жести.

3.2 тара со съемным дном: Тара, верхнее дно (крышка) которой снимается полностью.

3.3 тара узкогорлая: Тара (барабан, бочка, канистра, фляга), диаметр горловины

( для наполнения, опорожнения) которой не превышает 72 мм.

3.4 тара широкогорлая: Тара (барабан, бочка, канистра, фляга), которая имеет горловину диаметром более 72 мм.

3.5 легкая металлическая тара: Тара ( барабан, канистра), изготовленная из жести или тонкого металла толщиной менее 0,5 мм.

4 Требования к упаковке

4.1 Упаковка материалов

4.1.1 Упаковка материалов должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Упаковка материалов, относящихся к опасным грузам, должна соответствовать требованиям  ГОСТ 26319.

4.1.2 Материалы в зависимости от вида упаковки подразделяют на группы в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

| Группа материала | ##### Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лаки: |  |
|  | алкидноакриловые | ##### АС |
|  | алкиднокремнийорганические |  |
|  | алкидноуретановые | АУ |
|  | ацетилцеллюлозные | АЦ |
|  | битумные | БТ |
|  | винилацетиленовые и дивинилацетиленовые | ВН |
|  | глифталевые | ГФ |
|  | канифольные | КФ |
|  | карбамидные | МЧ |
|  | копаловые | КП |
|  | ксифталевые | КТ |
|  | масляные | МА |

4

ГОСТ 9980.3-

проект

Продолжение  таблицы 1

| Группа материала | Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 1 | масляно и алкидностирольные | МС |
|  | меламинные | МЛ |
|  | нефтеполимерные | НП |
|  | нитроцеллюлозные | НЦ |
|  | перхлорвиниловые и поливинилхлоридные | ХВ |
|  | пентафталевые | ПФ |
|  | сополимеровинилхлоридные | ХС |
|  | спиртовые | – |
|  | фенолоалкидные | ФА |
|  | фенольные | ##### ФЛ |
|  | эпоксидные | ##### ЭП |
|  | эпоксиэфирные | ##### ЭФ |
|  | этриольные | ##### – |
|  | этрифталевые | ##### ЭТ |
|  | янтарные | ##### ЯН |
|  | Крепитель 4 ГУ | ##### – |
| 2 | Лаки: |  |
|  | акрилмеламиновые | ##### – |
|  | ацетобутиратцеллюлозные | ##### АБ |
|  | кремнийорганические | КО |
|  | полиакриловые | ##### АК |
|  | полиамидные | ##### ПА |
|  | поливинилацетальные | ##### ВЛ |
|  | полиимидные | ##### ПИ |
|  | полиуретановые | ##### УР |
|  | полиэфирные насыщенные | ##### ПЛ |
|  | сополимеровинилацетатные | ##### ВС |
|  | фторопластовые | ##### ФП |
|  | фуриловые | ##### ФР |
|  | циклогексаноновые | ##### ЦГ |
|  | этилцеллюлозные | ЭЦ |
|  | ##### Смолы кремнийорганические | – |
|  | ##### Клеи кремнийорганические | – |
| 3 | ##### Лаки полиэфирные ненасыщенные | ПЭ |
| 4 | Лаки: |  |
|  | воднодисперсионные на основе нитроцеллюлозы | # ВДНЦ |
|  | водоразбавляемые | ВАК, ВМЛ, ВМА, ВФЛ, ВМС |
|  | поливинилацетатные | ##### ВА |
|  | политуры спиртовые шеллачные | ##### ШЛ |

5

ГОСТ 9980.3-

проект

Продолжение  таблицы 1

| Группа материала | Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 5 | ##### Эмали, грунтовки: |  |
|  | акриловые | ##### АК |
|  | алкидноакриловые | ##### АС |
|  | алкидноакриловые металлизированные | ##### – |
|  | алкиднои масляностирольные | ##### МС |
|  | алкиднокремнийорганические | ##### – |
|  | алкидноуретановые | ##### АУ |
|  | ацетилцеллюлозные | ##### АЦ |
|  | битумные | ##### БТ |
|  | глифталевые | ##### ГФ, ##### ГФВЭ |
|  | канифольные | ##### КФ |
|  | каучуковые | ##### КЧ |
|  | ксифталевые | ##### КТ |
|  | масляные (кроме масляных красок, готовых к применению) | ##### МА |
|  | карбамидные | ##### МЧ |
|  | меламинные | ##### МЛ |
|  | нефтеполимерные | ##### НП |
|  | нитроакриловые металлизированные | – |
|  | нитропентафталевые | ##### – |
|  | нитроуретановые (в т.ч. эмаль ЭСКА 5105) | ##### – |
|  | нитроцеллюлозные | ##### НЦ |
|  | перхлорвиниловые и поливинилхлоридные | ##### ХВ |
|  | полистирольные | ##### ПС |
|  | полиэфирные насыщенные | ##### ПЛ |
|  | сополимеровинилхлоридные | ##### ХС |
|  | фенолалкидные | ##### ФА |
|  | хлорированные полиэтиленовые | ##### ХП |
|  | эпоксидные | ЭП |
|  | эпоксиэфирные | ##### ЭФ |
|  | янтарные | ##### ЯН |
|  | Мастики и составы, содержащие битум и асбест | – |
| 6 | ##### Эмали, грунтовки: |  |
|  | ацетобутиратцеллюлозные | ##### АБ |
|  | кремнийорганические | ##### КО |
|  | полиакриловые | ##### АК |
|  | полиамидные | ##### ПА |
|  | поливинилацетальные | ##### ВЛ |
|  | полиимидные | ПИ |
|  | полиуретановые | УР |
|  | сополимеро–винилацетатные | ВС |
|  | фторопластовые | ФП |
|  | фуриловые | ФР |
|  | этилцеллюлозные | ЭЦ |
|  | без растворителя на эпоксидной основе | # БЭП |

6

ГОСТ 9980.3-

проект

Продолжение  таблицы 1

| Группа материала | Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Эмали: |  |
|  | пентафталевые | ПФ, ПФВЭ |
|  | фенольные | ФЛ |
| 8 | Грунтовки: |  |
|  | пентафталевые | ПФ |
|  | фенольные | ФЛ |
| 9 | # Эмали и грунтовки полиэфирные | ПЭ |
| 10 | Краски, грунтовки водно-дисперсионные: |  |
|  | # акрилатные | ВДАК |
|  | # глифталевые | ВДГФ |
|  | # нитроцеллюлозные | ВДНЦ |
|  | # пентафталевые | ВДПФ |
|  | # перхлорвиниловые | ВДХВ |
|  | # поливинилацетатные | ВДВА |
|  | # сополимеровинилацетатные | ВДВС |
|  | # стиролбутадиеновые | ВДКЧ |
| 11 | Эмали, водоразбавляемые: |  |
|  | алкидноакриловые | ВАС |
|  | каучуковые | ВКЧ |
|  | масляные | ВМА |
|  | маслянои алкидностирольные | ВМС |
|  | полиакриловые | В–АК |
|  | поливинилацетатные | В–ВА |
|  | полиэфирные | ВПЭ |
|  | силикатные | В–ЖС |
|  | фенольные | ВФЛ |
|  | эпоксидные | ВЭП |
| 12 | Грунтовки водоразбавляемые: |  |
|  | алкидноуретановые | ВАУ |
|  | канифольные | ВКФ |
|  | каучуковые | ВКЧ |
|  | масляные | ВМА |
|  | меламинные | ВМЛ |
|  | полиакрилатные | ВАК |
|  | полиэфирные | ВПЭ |
|  | эпоксидные ( в т.ч. катофорезные) | ВЭП |
|  | эпоксиэфирные | ВЭФ |
| 13 | Краски масляные, готовые к применению: | МА |
|  | Краски композиционные |  |
| 14 | # Краски густотертые | ##### – |
|  | Шпатлевки (кроме воднодисперсионных и для специальных целей) | – |
| 15 | Шпатлевки водно-дисперсионные | – |

7

ГОСТ 9980.3-

проект

Продолжение  таблицы 1

| Группа материала | Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Олифы: |  |
|  | комбинированные | – |
|  | композиционные | – |
|  | оксидированные | – |
|  | синтетические | – |
|  | Разбавители | – |
|  | Разжижители | – |
|  | Растворители | – |
|  | Сиккативы | – |
|  | Смывки | – |
|  | # Разбавители для художественноживописных работ | – |
|  | # Разбавители для художественных масляных красок эскизных | – |
| 17 | Олифа натуральная | – |
|  | Жидкость тормозная | – |
| 18 | # Смолы жидкие: |  |
|  | акриловые |  |
|  | алкидноакриловые |  |
|  | карбамидные |  |
|  | карбамидомеламиноформальдегидные |  |
|  | # карбамидоформальдегидные |  |
|  | # меламинные |  |
|  | # меламиноформальдегидные |  |
|  | # полиамидные | ПО |
|  | # фенольные |  |
|  | # эпоксидные |  |
|  | # Эфиры фталевой кислоты |  |
| 19 | # Смолы твердые: |  |
|  | # инденкумароновые | – |
|  | # канифольномалеиновые | – |
|  | # кремнийорганические | – |
|  | # полиэфирные | – |
|  | # фенольные | – |
|  | # эпоксидные | – |
|  | # Яррезин Б | – |
| 20 | # Краски порошковые | – |
|  | # Краски порошковые полиэфирные | – |
| 21 | # Ускорители | – |
| 22 | # Отвердители (кроме кислотных) | – |
| 23 | # Пигменты и наполнители | – |
|  | # Краски сухие | – |
| 24 | Пигменты для художественных и художественнооформи-тельских работ | – |
| 25 | # Лаки и масла для художественноживописных работ | – |
| 26 | # Краски художественные, школьнооформительские и художественнооформительские, художественнодекоративные | – |

8

ГОСТ 9980.3-

проект

Окончание  таблицы 1

| Группа материала | Наименование материала | Обозначение по ГОСТ 9825 |
| --- | --- | --- |
| 27 | Составы моечные | – |
|  | Составы нейтрализующие | – |
|  | Разбавители кислотные | – |
|  | Отвердители кислотные | – |
| 28 | Пасты полировочные (кроме ПМА-2 и № 291) | – |
| 29 | Вода полировочная | – |
|  | Составы полирующие | – |
| 30 | Пасты: |  |
|  | водозапорные ПМА-2 | – |
|  | полировочные № 291 | – |
|  | уплотнительные | – |
|  | # шлифовочные | – |
|  | # Массы заливочные | – |
|  | Мастики (кроме мастик, содержащих битум и асбест) | – |
|  | Замазки | – |
| 31 | Составы: |  |
|  | профилактические | – |
|  | протекторные | – |
|  | ингибированные | – |
|  | состав по дереву «Лазурол» | – |
| 32 | Жидкости проникающие | – |
| 33 | # Клеи: |  |
|  | битумные | – |
|  | глифталевые | – |
|  | нитроглифталевые | – |
|  | нитроцеллюлозные | – |
|  | перхлорвиниловые | – |
|  | феноловинилацетатные | – |
| 34 | # Пигментыводные пасты | – |
| 35 | # Шпатлевки для специальных целей | – |
| 36 | # Пасты огнезащитные | – |
| 37 | Дисперсии поливинилацетатные и сополимерные | – |

Упаковку материалов, не включенных в таблицу 1, указывают в нормативном (НД) или техническом ( ТД) документе на конкретный материал.

#### Виды транспортной тары, применяемой для упаковывания  материалов,  представлены в

Таблице 2.

# Т а б л и ц а  2– Вид, тип, исполнение и обозначение транспортной тары

| ##### Вид | Тип | Исполнение | Обозначение по ГОСТ 26319 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Барабаны, бочки, фляги | # Стальные | Узкогорлые | 1A1 |
|  |  | Со съемным верхним дном или широкогорлые | 1A2 |
|  | Алюминиевые | Узкогорлые | 1B1 |
|  |  | Со съемным верхним дном или широкогорлые | 1B2 |

9

ГОСТ 9980.3-

проект

Окончание  таблицы 2

| Барабаны | Фанерные |  | 1D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Картонные |  | 1G |
| ##### Барабаны, бочки, фляги | Полимерные | # Узкогорлые | 1H1 |
|  |  | Со съемным верхним дном или широкогорлые | 1H2 |
| # Бочки | Деревянные | # Заливные | 2C1 |
|  |  | Сухотарные со съемным верхним дном | 2C2 |
| Канистры | Стальные | ##### Узкогорлые | 3A1 |
|  |  | Широкогорлые | 3A2 |
|  | Алюминиевые | Узкогорлые | 3B1 |
|  |  | Широкогорлые | 3B2 |
|  | Полимерные | Узкогорлые | 3H1 |
|  |  | Широкогорлые | 3H2 |
| Ящики | Стальные | – | 4A1 |
|  | Дощатые | Обычные | 4C1 |
|  |  | Плотные | 4C2 |
|  | Картонные | – | 4G |
|  | Полимерные | Пластмассовые | 4H2 |
| Мешки | Из химических нитей |  | 5H1,5H2,5Н3,5H4 |
|  | Из пряжи, выработанной из джутового, кенафного, пенькового и короткого льняного волокон и их смесей | _ | 5L1, 5L2, 5L3 |
|  | Бумажные | Многослойные | 5M1 |
|  |  | Многослойные, влагопрочные | 5M2 |

4.2 Тара, специализированные контейнеры и транспортные средства для упаковывания материалов

4.2.1 Материалы упаковывают в потребительскую и  транспортную тару  или заливают

(засыпают) в специализированные ящичные поддонырезервуары, контейнеры–цистерны, специализированные мягкие контейнеры и транспортные средства в соответствии с приложением А (таблицы А.1 – А.11).

Потребительская и транспортная тара, изготовленные по техническим документам, по качеству должны быть не ниже соответствующей тары, изготовленной по межгосударственным стандартам.

4.2.2 Возвратную  металлическую тару, а также  импортную тару и контейнеры для упаковывания  материалов применяют в соответствии с приложением А (таблицы А.10-А.11).

10

ГОСТ 9980.3-

проект

4.2.3  Вместимость, а также конкретные виды и типы  тары по приложению А  указывают в НД или ТД  на конкретный вид упаковываемого материала или в договорах ( контрактах) на поставку продукции.

4.2.4 Отечественная тара и отечественные специализированные ящичные поддоны–резервуары, контейнеры–цистерны, специализированные мягкие контейнеры и транспортные средства по качеству должны быть не ниже указанных в приложении А.

Импортная тара и импортные контейнеры по качеству должны быть не ниже отечественных аналогов.

4.2.5  Требования к аэрозольной упаковке представлены в приложении Б.

Требования к полимерной таре представлены в приложении В.

Требования к контейнерам представлены в приложении Г.

Требования к возвратной таре представлены в приложении Д.

Методы испытаний тары на соответствие требованиям, установленным в приложениях БД, указывают в НД и ТД  на соответствующую тару.

4.2.6 Полимерная тара, применяемая для упаковывания материалов, содержащих органические растворители, по показателю химической стойкости должна отвечать требованиям, указанным в приложении В.

Возможность упаковывания  в полимерную тару других материалов, не предусмотренных в приложении А, устанавливают  в НД или ТД на полимерную тару или на  конкретный лакокрасочный материал в соответствии с требованиями, указанными в приложении В.

4.3 Дополнительные требования  к упаковке отдельных материалов

4.3.1  В полиэтиленовую потребительскую и транспортную тару упаковывают материалы группы 22 на спиртовых растворителях.

4.3.2  Краски для художественных работ группы 26,  упакованные в тубы и кюветы, укладывают в картонные коробки по ГОСТ 12301.

4.3.3  Густотертые краски группы 14 упаковывают в деревянные бочки вместимостью не более 50 дм3.

4.3.4 Фанерные барабаны  по ГОСТ 9338  для  упаковывания сыпучих продуктов  взамен полиэтиленового вкладыша могут быть выстланы внутри плотной бумагой по ГОСТ 8273.

4.3.5 Упаковывание материалов   групп 24, 6, 9 – 11  в банки из черной жести, стальную транспортную тару, стальные поддоны  резервуары и стальные контейнеры  цистерны по согласованию с потребителем  устанавливают нормативным документом на материал.

4.3.6  Проникающие жидкости упаковывают в сварные бочки по ГОСТ 6247 и ГОСТ 13950.

11

ГОСТ 9980.3-

проект

4.3.7 Замазки на основе растительных масел группы 30 упаковывают в  полимерные пакеты по ГОСТ 12302  массой нетто до 1 кг.

4.3.8 Смывки группы 16, содержащие парафин, наливать в поддонырезервуары, контейнерыцистерны и транспортные средства не допускается.

Отдельные виды смывок, содержащих до 0,6 % парафина, допускается по согласованию с потребителем наливать в железнодорожные цистерны.

4.3.9 Материалы группы 36 упаковывают в   картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065 с полиэтиленовым  вкладышем.

4.3.10  Изоцианатные  отвердители (группа 22) упаковывают в банки из белой или хромированной жести по ГОСТ 30766 и  бочки из коррозионностойкой стали по ГОСТ 26155.

4.3.11  Для пигментированных материалов (эмалей, грунтовок, мастик и др.) каждый ящичный поддонрезервуар, контейнерцистерну или каждую железнодорожную цистерну и автоцистерну используют в качестве транспортных средств для транспортирования материала одного цвета, одной марки.

4.4 Дополнительные требования к таре, применяемой для упаковывания материалов

4.4.1 Металлические банки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30766.

Металлические банки (включая укупорочное средство)  для упаковывания изоцианатного отвердителя  должны выдерживать испытание на герметичность под давлением не менее 30 кПа и испытание на внутреннее гидравлическое давление не менее 100 кПа.

4.4.2  Металлические канистры (вместимостью более 10 дм3), фляги, барабаны и бочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30765.

4.4.3 Корпус фанерного барабана (1D) должен быть изготовлен не менее чем из двухслойной фанеры, дно – не менее чем из трехслойной фанеры; слои должны быть прочно склеены в перекрестном направлении волокна водостойким клеем.

4.4.4 Крышки фанерных барабанов (1D)  должны быть выложены крафтбумагой или другим эквивалентным материалом, который должен быть надежно прикреплен к крышке и выступать наружу  по всей окружности.

4.4.5 Клепки и донья  деревянных бочек (2С1, 2С2) должны быть пилеными или колотыми в направлении волокон так, чтобы ни одно годичное кольцо не выходило за клепку или донья больше, чем наполовину.

4.4.6 Диаметр отверстия для втулки  деревянных бочек (2С1) не должен превышать половины ширины клепки, в которой проделывается это отверстие.

12

ГОСТ 9980.3-

проект

4.4.7 Количество слоев бумаги в бумажных мешках должно быть не менее четырех.

Необходимость применения для упаковывания продукции  бумажных мешков с тремя слоями бумаги указывают в НД или ТД  на конкретный материал.

4.4.8 Полиэтиленовые вкладыши, применяемые для упаковывания материалов взамен тары с  внутренним защитным покрытием, должны соответствовать требованиям ГОСТ 19360.

4.4.9 Особые требования к легкой металлической таре и таре со съемными днищами, предназначенной для упаковывания жидких материалов   вязкостью более 200 мм2/с.

4.4.9.1 Взаимосвязь динамической и кинематической  вязкостей жидкости со временем истечения через сопло воронки (условной вязкостью) представлена в приложении Е.

4.4.9.2 Легкая металлическая тара должна выдерживать испытание на сбрасывание в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

| Группа материала по таблице 1 | Плотность ρ, г/см3 | Высота сбрасывания для материалов, относящихся к группе упаковки по ГОСТ 26319, м, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | # III |
| 1-13,17,18,33 | До 1,2 включ. | 0,6 | 0,4 |
|  | Св. 1,2 | ρ х 0,5 | ρ х 0,33 |

Испытания проводят в соответствии с НД или ТД  на тару.

4.4.9.3  Металлическую и полимерную тару со съемными днищами на   гидравлические испытания не проверяют.

4.5 Пределы допускаемых отклонений содержимого нетто от номинального количества  материалов, упакованных в тару, специализированные ящичные поддоны-резервуары, специализированные мягкие контейнеры, контейнеры-цистерны и транспортные средства

4.5.1 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества материалов, упакованных в потребительскую и транспортную тару, специализированные ящичные поддонырезервуары, специализированные мягкие контейнеры, контейнеры-цистерны , автоцистерны и железнодорожные  цистерны,  а также требования к партии фасованных материалов в упаковках  должны соответствовать указанным в ГОСТ 8.579.

4.5.2 Положительные отклонения содержимого нетто упаковок от номинального количес-тва

13

ГОСТ 9980.3-

проект

4.5.2.1 Положительные отклонения содержимого нетто упаковок от номинального количества, характеризующие превышение содержимого нетто над номинальным количеством, представлены в приложении Ж.

Положительные отклонения содержимого нетто над номинальным количеством не подлежат государственному метрологическому надзору.

4.5.2.2 Положительные отклонения содержимого нетто от номинального количества материалов для группы 37 (поливинилацетатная дисперсия) при ручном фасовании в бочки свыше

200 кг  не должны превышать 3000 г.

4.5.2.3 Положительные отклонения от номинальной массы нетто материалов для художественных, художественнооформительских, школьно оформительских, художественноживопис-ных, художественнодекоративных работ и разбавителей для художественноживописных работ и художественных эскизных масляных красок групп 16, 24─26 указывают в НД или ТД на конкретный материал.

4.5.2.4 Положительные отклонения материалов массой менее 400 г не должны превышать

5 % номинальной массы нетто и материалов объемом менее 400 см3 не должны превышать 5 % номинального значения.

4.5.2.5 Положительные отклонения от номинальной массы нетто порошкообразных материалов групп 19 и 20 плотностью свыше 6 г/см3 указывают в НД или ТД на конкретный материал.

Положительные отклонения от номинальной массы нетто порошкообразных материалов группы 23  плотностью свыше 6 г/см3  и материалов, обладающих плохой сыпучестью и склонностью к слеживанию, не должны превышать 1,5 % при упаковывании в мягкие контейнеры и 3 % ─ во все другие виды тары.

4.5.2.6 Положительные отклонения от номинальной массы нетто материалов, транспортируемых в железнодорожных цистернах,  не должны превышать 0,5 % номинального значения.

При определении массы нетто материала  в железнодорожных цистернах объемно-массо-вым методом положительные отклонения от номинальной массы не должны превышать 1 % номинального значения.

4.5.2.7 Масса нетто лакокрасочных материалов в специализированных мягких контейнерах в партии должна быть постоянной.

4.5.2.8 Изготовитель или продавец в стандартах предприятий могут указывать другие значения положительных отклонений содержимого нетто упаковок от номинального количества.

14

ГОСТ 9980.3-

проект

4.6 Упаковывание

4.6.1  Перед упаковыванием  тару, поддонырезервуары, мягкие контейнеры, контейнерыцистерны и цистерны визуально проверяют на чистоту (отсутствие окалины, ржавчины, пыли, мусора, остатков других материалов и содержания влаги).

Осмотр внутренней поверхности тары и транспортных средств проводят с применением устройства по ГОСТ  30765  с соблюдением всех правил и норм техники безопасности.

Допускается по согласованию с потребителем в специализированных поддонах резервуарах, контейнерах-цистернах и автоцистернах , предназначенных для перевозки пигментированного лакокрасочного материала  одного цвета и одной марки ( групп 58,12),  остаток  продукта ─ до 5 % мастик, содержащих битум и асбест, и до 1 % других материалов.

Транспортные средства и контейнеры в этих случаях очищают не реже двух раз в год.

Остаток материала в железнодорожных цистернах не должен превышать норм, установленных правилами перевозки грузов на железнодорожном транспорте.

4.6.2 Потребительская и транспортная тара, специализированные ящичные поддоны-резервуары, специализированные  мягкие, металлические, полимерные контейнеры и транспортные средства  должны быть заполнены жидкими и пастообразными продуктами не более чем на

96 % и порошкообразными сыпучими продуктами не более чем на 98 %  полной вместимости тары, специализированного ящичного поддона-резервуара, специализированного  мягкого, металлического, полимерного контейнера или  транспортного средства.

4.6.3 После заполнения материалом тара, специализированные ящичные поддоны-резер-вуары, специализированные контейнеры и транспортные средства должны быть плотно закрыты.

Бумажные мешки и мешки из прорезиненной ткани или ткани с латексным покрытием должны быть зашиты машинным способом.

При транспортировании автомобильным транспортом допускается завязывать бумажные мешки, мешки из прорезиненной ткани и ткани с латексным покрытием шпагатом по  ГОСТ 17308 или другим прочным  материалом по нормативному документу.

Бумажные пакеты должны быть заклеены.

Полимерные мешки и пакеты должны быть заварены или завязаны.

Загрузочные рукава мягких контейнеров должны быть завязаны и закрыты защитными клапанами или застегнуты в соответствии с конструкцией контейнера.

4.6.4 Укупорочные средства должны обеспечивать герметичность упаковки и быть стойкими к воздействию упакованных материалов.

15

ГОСТ 9980.3-

проект

Требования к укупорочным средствам  должны  быть указаны в НД или ТД на конкретный вид тары или на конкретный вид укупорочного средства.

4.6.5 Металлические и полимерные контейнеры, специализированные поддоны  резервуары с материалом должны быть опломбированы.

Транспортная металлическая тара ( фляги, бочки)  с  материалом, предназначенным для экспорта и районов Крайнего Севера,  также должна быть опломбирована.

Необходимость пломбирования металлической тары с материалом для экспорта в страны СНГ устанавливают по согласованию с потребителем.

При отсутствии у тары ( барабанов) приспособлений для пломбирования  крышки должны быть раскатаны в горловине или плотно обжаты.

Пломбирование  ─ по ГОСТ 18680.

4.7 Транспортная тара для материалов, упакованных в потребительскую   тару

4.7.1 Материалы в потребительской таре упаковывают в транспортную тару, указанную в приложении И.

Допускается применение картонных ящиков по ГОСТ 13511,ГОСТ 13512, ГОСТ 13513, ГОСТ 13514, ГОСТ 13516 и  другим техническим  документам, отвечающих требованиям указанных стандартов.

Допускается для упаковывания лакокрасочной продукции в потребительской таре применение другой транспортной тары, изготовленной по нормативному документу и по качеству не ниже указанной в приложении И.

4.7.2  Металлические банки, полимерная потребительская тара ( банки, бутылки, флаконы и канистры), а также картонные коробки могут быть оформлены в групповую упаковку в термоусадочную полиэтиленовую пленку по ГОСТ 25776 и другой НД или ТД..

4.7.3 Перед упаковыванием материалов в пакетах, пачках и картонных коробках деревянные ящики должны быть выложены внутри оберточной бумагой по ГОСТ 8273.

4.7.4 При упаковывании в ящики без гнезд стеклянные банки и бутылки с продукцией должны быть отделены друг от друга картонными перегородками в виде гнезд, исключающими

возможность перемещения упаковки внутри ящика.

Высота картонных перегородок должна быть не менее 3/4 высоты упаковываемой тары (банок, бутылок).

4.7.5 Стеклянные бутыли должны быть плотно укупорены и помещены в ящики или барабаны с заполнением промежутков прокладочным материалом так, чтобы бутыль не перемещалась в транспортной таре во время транспортирования.

16

ГОСТ 9980.3-

проект

Транспортная тара должна полностью закрывать бутыль и защищать ее от механических повреждений.

Края транспортной тары должны быть выше пробки бутыли не менее чем на 50 мм.

4.7.6 Клапаны картонных ящиков при упаковывании материалов в потребительской таре должны быть оклеены бумажными лентами по ГОСТ 18251, полиэтиленовыми лентами по

ГОСТ 20477 или другими лентами по НД или ТД и по прочности не ниже указанных.

4.7.7 Тубы и кюветы перед укладкой в ящики из гофрированного картона помещают в картонные коробки.

Тубы с материалами групп 14, 26 и 33 укладывают в ящики из гофрированного картона с прокладкой между рядами.

4.7.8 Упаковывание потребительской тары с полуфабрикатом и отвердителем ( для двух и более компонентных материалов) в транспортную тару осуществляют в соответствии с приложением И.

4.7.9 При поставке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности материалы в стеклянных банках, бутылках и комбинированных  банках укладывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 18573.

Материалы в металлических банках укладывают в ящики типа V1 по ГОСТ 18573.

При транспортировании в универсальных контейнерах материалы в металлических банках укладывают также в картонные ящики.

Стеклянные бутылки с материалами должны быть обложены мягким упаковочным материалом, исключающим возможность перемещения упаковок внутри ящика. Под донышко должны быть подложены подкладки из мягкого упаковочного материала ( древесной стружки, стекловаты и др.).

4.8 Упаковывание материалов, предназначенных для розничной торговли

4.8.1 Материалы, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в потребительскую тару, при этом вместимость металлических, полимерных и стеклянных банок должна быть от 0,1 до

10 дм3, комбинированных банок ─ до 2 дм3, бутылок ─ от 0,04 до 5 дм3.

Необходимость применения тары другой вместимости устанавливается НД и ТД на конкретный лакокрасочный материал.

4.8.2 Пигменты и сухие краски, а также пигменты для художественно  оформительских работ упаковывают в бумажные или полимерные пакеты,  пачки ( для материалов группы 23 )  по ГОСТ 17339 массой нетто не более 1 кг.

17

ГОСТ 9980.3-

проект

4.8.3  Материалы в потребительской таре, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в транспортную тару в соответствии с  4.7 настоящего стандарта.

4.8.4 Вид упаковки двухкомпонентных материалов ( полуфабрикат и отвердитель ), предназначенных для розничной торговли, указывают в НД и ТД  на конкретный материал.

Потребительская тара, применяемая  для упаковывания полуфабриката и отвердителя, указана  в приложении А.

4.9 Упаковывание материалов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

4.9.1 Материалы, отправляемые в районы Крайнего Севера и  приравненные к ним местности, упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 15846 и настоящего стандарта со следующими дополнениями:

- материалы группы 27 упаковывают в стеклянные банки для химических реактивов.

- сухие пигменты упаковывают в деревянные бочки по ГОСТ 8777 с шестью металлически-ми обручами массой брутто до 150 кг, выложенные внутри мешочной бумагой по ГОСТ 2228, спе-циализированные мягкие контейнеры, мешки- вкладыши по ГОСТ 19360, полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 или бумажные пятислойные мешки по ГОСТ 2226, уложенные в тканевые мешки по ГОСТ 30090.

Мешки должны быть зашиты машинным способом.

Масса брутто упаковки – не более 50 кг.

4.9.2 Транспортная тара для упаковки потребительской тары с материалом ─ в соответствии с  4.7 настоящего стандарта.

4.10 Упаковывание материалов для экспорта

4.10.1 Материалы для экспорта упаковывают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, заказаминарядами и следующим дополнением:

- при упаковывании материалов в потребительской таре в деревянные ящики применяют деревянные ящики по ГОСТ 18573 ( типа II1 ) .

18

ГОСТ 9980.3-

проект

Приложение А

(рекомендуемое)

Тара, специализированные  контейнеры и транспортные средства

для упаковывания и транспортирования материалов

# Т а б л и ц а  А.1 – Металлическая потребительская тара для упаковывания материалов

| Груп-па по таблице 1 | Канистры вместимостью до 10 дм3 по ГОСТ 5105 | Аэрозольная упаковка* |  | Банки по ГОСТ 30766, ГОСТ 6128 |  | Тубы по НД |  | # Кюветы # по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Баллоны жестяные по НД | Баллоны алюминие-вые по ГОСТ 26220 | из черной жести | из белой или хромированной жести | свинцовые с оловянным покрытием | алюминиевые с внутренним лаковым покрытием |  |
| 1 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2 | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 4 | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 5 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 6 | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 7 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 8 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 10 | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 11 | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 12 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 13 | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 14 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 15 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 16 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 17 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| ГОСТ 9980.3 проект 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 30 | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 31 | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 34 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51697-2000 # П р и м е ч а н и е - Знак «+» означает, что данный вид потребительской тары применяют, знак «– » ─ не применяют |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.2 – Стеклянная, картонная и бумажная потребительская тара для упаковывания материалов

| Груп-па по таблице 1 | Стеклянная тара для товаров бытовой химии и химических реактивов** |  |  | Картонная, комбинированная тара |  |  |  | Пакеты бумажные по ГОСТ 24370, ГОСТ 13502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бутыли по НД | Банки по НД | Бутылки, флаконы по НД | Банки по ГОСТ 13479 | Банки для лакокрасоч-ных материалов по НД | Коробки по ГОСТ 12301 | Пачки по ГОСТ 12303 |  |
| 1 | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 2 | + | - | + | - | + | - | - | - |
| 3 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 4 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 14 | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 17 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| ГОСТ 9980.3 проект 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 22 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | + | - | - | + | + |
| 24 | - | + | - | - | - | + | - | + |
| 25 | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 26 | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 27 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 33 | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 34 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ** На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51477-99, ГОСТ Р 51640-2000 П р и м е ч а н и е - Знак «+» означает, что данный вид потребительской тары применяют, знак «– » ─ не применяют |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.3– Полимерная потребительская тара ( канистры, банки) для упаковывания материалов*

| Груп-па по таблице 1 | Канистры |  |  |  |  | Банки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из полиэтилена высокого давлния ( ПЭВД ) по НД | из полиэтилена низкого давления ( ПЭНД ) по НД | из полипропилена ( ПП ) по НД | из поливинилхлорида ( ПВХ) по НД | из полистирола ( ПС ) по НД | из полиэтилена высокого давления ( ПЭВД ) по НД | из полиэтилена низкого давления ( ПЭНД ) по НД | из полипропилена ( ПП ) по НД | из поливинилхлорида ( ПВХ ) по НД | из полистиролата ( ПС ) по НД | из полиэтилентерефталата ( ПЭТФ ) по НД |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 13 | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + |
| 14 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 15 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ГОСТ 9980.3─ проект 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 27 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 28 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51760-2011 # П р и м е ч а н и я # 1 В настоящей таблице применяются следующие сокращения: ПЭВД  полиэтилен высокого давления; ПЭНД  по # лиэтилен низкого давления; ПП  полипропилен и сополимеры пропилена; ПВХ – композиции на основе поливи # нилхл0рида; ПСполистирол. # 2 Знак «+» означает, что данный вид потребительской тары применяют, знак «– » ─ не применяют # 3 Конструкцию тары, включая фигурные банки, указывают в НД или ТД на тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

ГОСТ 9980.3-

Проект

# Т а б л и ц а  А.4– Полимерная потребительская тара ( бутылки, флаконы, тубы, пакеты, кюветы)

# для упаковывания материалов*

| Груп-па по таблице 1 | Бутылки, флаконы |  |  |  |  |  | Тубы |  |  | Пакеты по-лимерные по ГОСТ 12302 и др. НД | Кюветы полимерные по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из полиэтилена ( ПЭВД ) по НД | из полиэтилена ( ПЭНД ) по НД | из поли-пропилена ( ПП ) по НД | из поливинилхлорида( ПВХ ) по НД | из полистирола ( ПС ) по НД | из полиэтилентерефталата ( ПЭТФ ) по НД | из полиэтилена ( ПЭВД ) по НД | из полиэтилена ( ПЭНД ) по НД | из поливинил-хлорида ( ПВХ ) по НД |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 3 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 4 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 17 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| ГОСТ 9980.3─ проект 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| 27 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51760-2011 # П р и м е ч а н и я 1 В настоящей таблице применяются следующие сокращения: ПЭВД  полиэтилен высокого давления; ПЭНД  полиэтилен низкого давления; ПП  полипропилен и сополимеры пропилена; ПВХ – композиции на основе поливинил хлорида; ПСполистирол. 2 Знак «+» означает, что данный вид потребительской тары применяют, знак «– » ─ не применяют. 3 Конструкцию тары, включая фигурные бутылки и флаконы, указывают в НД или ТД на тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.5– Металлическая транспортная  тара (бочки, барабаны, фляги, канистры ) для упаковывания

# материалов

| Группа по таблице 1 | Стальные по ГОСТ 30765, ГОСТ 5105 ГОСТ 5799, ГОСТ 13950, ГОСТ 6247 и др. НД |  | Из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 30765, ГОСТ 26155 и др. НД |  | Стальные оцин--кованные по ГОСТ 30765, ГОСТ 13950, ГОСТ 6247 и др. НД |  | Стальные луженые по ГОСТ 30765 и др. НД |  | Стальные с внутренним лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30765, ГОСТ 5799 и др. НД |  | Стальные с полиэтиленовым вкла-дышем по ГОСТ 30765, ГОСТ 5799, ГОСТ 13950 и др. НД | Алюминиевые по ГОСТ 30765, ГОСТ 21029 и др. НД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1А1 3А1 | 1А2 3А2 | 1А1 3А1 | 1А2 3А2 | 1А1 3А1 | 1А2 3А2 | 1А1 3А1 | 1А2 3А2 | 1А1 3А1 | 1А2 3А2 | 1А2 3А2 | 1В1 3В1 | 1В2 3В2 |
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 2 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 4 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 6 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 9 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 10 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 11 | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 14 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 15 | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 16 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| 17 | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| 18 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| 23 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 29 | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 30 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 31 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 32 | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 34 | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 35 | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 36 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
| 37 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| # П р и м е ч а н и е - Знак «+» означает, что данный вид транспортной тары применяют, знак «– » ─ не применяют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.6– Полимерная транспортная  тара (бочки, барабаны, фляги, канистры, мешки )

# для упаковывания материалов*

| Группа по таблице 1 | Барабаны , бочки, фляги по НД |  |  |  |  |  | # Канистры по НД |  |  |  |  |  | ## Мешки по ГОСТ 17811 ## и др. НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из полиэтилена ( ПЭВД ) |  | из полиэтилена ( ПЭНД ) |  | из полипро-пилена ( ПП ) |  | из полиэтилена ( ПЭВД ) |  | из полиэтилена ( ПЭНД ) |  | из полипро-пилена ( ПП ) |  |  |
|  | 1Н1 | 1Н2 | 1Н1 | 1Н2 | 1Н1 | 1Н2 | 3Н1 | 3Н2 | 3Н1 | 3Н2 | 3Н1 | 3Н2 | ## 5Н1, 5Н2, 5Н3, 5Н4 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 14 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 15 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 20 | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 28 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 29 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 30 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| 34 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 37 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52620-2006 П р и м е ч а н и я 1 В настоящей таблице применяются следующие сокращения: ПЭВД – полиэтилен высокого давления; ПЭНД - полиэтилен низкого давления; ПП – полипропилен и сополимеры пропилена. # 2 Знак «+» означает, что данный вид транспортной тары применяют, знак «– » ─ не применяют. 3 Конструкцию тары, включая фигурные полимерные барабаны, указывают в НД или ТД на тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.7– Деревянная, картонная, бумажная, тканевая  транспортная  тара

# (бочки, барабаны, мешки )  для упаковывания материалов

| Группа по таблице 1 | Барабаны фанерные |  | Барабаны картонные по ГОСТ 17065 и др. НД | ## Бочки деревянные |  | Мешки бумажные по ГОСТ 2226 и др. НД | Мешки тканевые ( в том числе из прорезиненной ткани и ткани с латексным покрытием ) по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без полиэтиленового вкладыша по ГОСТ 9338 и др. НД | С полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 9338 и др. НД |  | без полиэтиленового вкладыша по ГОСТ 8777 и др. НД | с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 8777 и др. НД |  |  |
|  | ## 1D |  | ## 1G | 2С1, 2С2 |  | ## 5М1, 5М2 | 5L1, 5L2, 5L3 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | + | + | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | + | + | - | - |
| 14 | + | + | - | + | + | - | - |
| 15 | + | + | - | + | + | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | + | + | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | + | - | + | + | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | + | - | - | + | - | - |
| 37 | - | - | - | - | + | - | - |
| # П р и м е ч а н и е - Знак «+» означает, что данный вид транспортной тары применяют, знак «– » ─ не применяют. |  |  |  |  |  |  |  |

25

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.8– Специализированные ящичные поддонырезервуары, контейнерыцистерны

для залива  и транспортирования материалов

| Группа по таблице 1 | ## Ящичный поддонрезервуар по НД |  | ## Контейнерцистерна по ГОСТ 26380 и др. НД |  |  | Контейнер из полиэтилена в металлическом каркасе по НД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальной | из нержаве-ющей стали | стальной | многооборотный | разового применения | из полиэти-лена высоко-го давления ( ПЭВД ) | из полиэти-лена низкого давления ( ПЭНД ) |
| 1 | + | + | + | + | + | - | - |
| 2 | – | + | – | + | + | - | - |
| 3 | – | + | – | + | + | - | + |
| 4 | – | + | – | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | - | - |
| 6 | – | + | – | + | + | - | - |
| 7 | + | + | + | + | + | - | - |
| 8 | + | + | + | + | + | - | - |
| 9 | – | – | – | + | – | - | - |
| 10 | – | – | – | + | + | + | + |
| 11 | – | + | – | + | + | - | - |
| 12 | + | + | + | + | + | - | - |
| 13 | + | + | + | + | + | - | + |
| 14 | – | – | – | – | – | - | - |
| 15 | – | – | – | – | – | - | - |
| 16 | + | + | + | + | + | - | - |
| 17 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | - | - |
| 19 | – | – | – | – | – | - | - |
| 20 | – | – | – | – | – | + | + |
| 21 | – | – | – | – | – | - | - |
| 22 | – | – | – | – | – | - | - |
| 23 | – | – | – | – | – | + | + |
| 24 | – | – | – | – | – | - | - |
| 25 | – | – | – | – | – | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | – | – | – | – | – | - | + |
| 28 | – | – | – | – | – | - | - |
| 29 | – | – | – | – | – | + | + |
| 30 | – | – | – | – | – | - | - |
| 31 | – | – | – | – | – | - | - |
| 32 | – | – | – | – | – | - | - |
| 33 | + | + | + | + | + | - | + |
| 34 | – | – | – | – | – | - | - |
| 35 | – | – | – | – | – | - | - |
| 36 | – | – | – | – | – | - | - |
| 37 | – | + | – | + | + | + | + |
| # П р и м е ч а н и е - Знак « + » означает, что данный вид поддонарезервуара, контейнера ци # стерны, специализированного мягкого контейнера или транспортного сред- # ства применяют, знак « – »─ не применяют. |  |  |  |  |  |  |  |

26

ГОСТ 9980.3-

Проект

# Т а б л и ц а  А.9– Специализированные мягкие контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны

для залива ( засыпания)  и транспортирования материалов

| Группа по таблице 1 | Специализированный мягкий контейнер по НД |  | ## Автоцистерна (собственная или арендуемая) |  | Железнодорожная цистерна (собственная или арендуемая) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многооборотный | разового применения | стальная | алюминиевая | стальная | алюминиевая | из нержавеющей стали |
| 1 | – | – | + | + | + | + | + |
| 2 | – | – | + | + | + | + | + |
| 3 | – | – | – | + | – | + | + |
| 4 | – | – | – | + | – | + | + |
| 5 | – | – | + | + | + | + | + |
| 6 | – | – | + | + | + | + | + |
| 7 | – | – | + | + | + | + | – |
| 8 | – | – | + | + | + | + | – |
| 9 | – | – | – | + | – | – | – |
| 10 | – | – | – | + | – | + | + |
| 11 | – | – | – | + | – | + | + |
| 12 | – | – | + | + | + | + | + |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | + | + | + | + | + |
| 17 | – | – | + | + | + | + | + |
| 18 | – | – | + | + | + | – | – |
| 19 | + | + | – | – | – | – | – |
| 20 | + | + | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | + | + | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | + | + | + | + | – |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | + | – | + | + |
| # П р и м е ч а н и я 1 Знак « + » означает, что данный вид поддонарезервуара, контейнерацистерны, специализированного мягкого контейнера или транспортного средства применяют, знак « – »─ не применяют. 2 Для заполнения и транспортирования применяются автоцистерны типа ДС41А , ДС138 ( без применения огневого обогрева), а также для перевозки нефтепродуктов плотностью не выше 0,86 г/ см3 и молочные автоцистерны типа Г6ОПА15,5 или вместимостью 3,3 м3 на шасси ГАЗ53А. |  |  |  |  |  |  |  |

27

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.10– Возвратная ( реставрированная)  тара для упаковывания  материалов

| Группа по таблице 1 | Стальные бочки, фляги по НД |  | Алюминиевые бочки, фляги по НД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1А1 | 1А2 | 1В1 | 1В2 |
| 1 | + | + | + | + |
| 2 | + | + | + | + |
| 3 | - | - | + | + |
| 4 | - | - | + | + |
| 5 | + | + | + | + |
| 6 | - | - | + | + |
| 7 | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + |
| 9 | - | - | + | + |
| 10 | - | - | + | + |
| 11 | - | - | + | + |
| 12 | + | + | + | + |
| 13 | + | + | + | + |
| 14 | - | + | - | + |
| 15 | - | - | - | + |
| 16 | + | - | + | - |
| 17 | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | + | + |
| 22 | + | + | + | + |
| 23 | - | + | - | + |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | + |
| 29 | - | - | + | + |
| 30 | - | + | - | + |
| 31 | + | + | + | + |
| 32 | - | - | - | - |
| 33 | + | + | + | + |
| 34 | - | - | - | + |
| 35 | - | - | - | + |
| 36 | - | + | - | + |
| 37 | - | - | + | + |
| П р и м е ч а н и е  Знак « + » означает, что данный вид тары или контейнера применяют, знак « – » ─ не применяют. |  |  |  |  |

28

ГОСТ 9980.3-

проект

# Т а б л и ц а  А.11– Импортная тара и импортные контейнеры для упаковывания  материалов

| Группа по таблице 1 | Бочки , барабаны |  |  |  |  |  | Полиэтиленовые бочки, барабаны |  | Полиэтиленовые контейнеры в металлическом каркасе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальные |  | стальные с внутренним химстойким защитным покрытем |  | из нержавеющей стали |  |  |  |  |
|  | 1А1 | 1А2 | 1А1 | 1А2 | 1А1 | 1А2 | 1Н1 | 1Н2 |  |
| 1 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 3 | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 4 | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 6 | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 7 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 8 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 9 | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 10 | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 12 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 13 | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 14 | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 15 | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 16 | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 17 | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 21 | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 22 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 23 | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 28 | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 29 | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 31 | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 34 | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
| 35 | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
| 36 | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| 37 | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| П р и м е ч а н и е Знак « + » означает, что данный вид тары или контейнера применяют, знак « – » ─ не применяют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

ГОСТ 9980.3─

проект

Приложение Б

( обязательное)

Требования  к аэрозольной упаковке, предназначенной для упаковки материалов

Т а б л и ц а  Б.1

| Требования к упаковке | Значение показателя |
| --- | --- |
| Упаковка должна выдерживать избыточное давление при 20 º С ,МПа ( кгс / см2 ) | 0,20(2,0) 0,60 (6,0) |
| Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки должна составлять, %, не менее | 97 |
| П р и м е ч а н и е – другие требования устанавливают НД на аэрозольную упаковку. |  |

30

ГОСТ 9980.3─

проект

Приложение В

( обязательное)

Требования к полимерной таре, предназначенной для упаковывания материалов

Т а б л и ц а  В.1

| Вид тары | Полимер-ный материал | Вместимость тары, дм3 | Группа материала, упаковываемого в тару по таблице 1 | Требования к таре (контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канистры (вместимостью до 10 дм3 включ.), банки, бутылки, флаконы, тубы | ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ , ПС, ПЭТФ | От 0,04 до 10 включ. | 117, 24, 2630, 33, 35, 37 | Минимальная толщина стенки, мм | В соответ-ствии с НД на тару |
|  |  |  | 19,1113, 16, 17, 2729, 33, 35, 37 10,14,15,24, 26,30 | Герметичность ( включая герметичность укупорочного средства), кПа, не менее | 20 10 |
|  | ПЭНД ПЭВД,ПП, ПС ПВХ, ПЭТФ | До 1,0 включ. Св.1,0 » 5,0 » » 5,0 » 10,0 » До 5,0 включ. Св.5,0 » 10,0 » До 5,0 включ. Св.5,0 » 10,0 » | 117,24, 2630,33, 35, 37 | Прочность на удар при свободном падении (тара должна выдерживать не менее двух падений без разрушения и течи ) с высоты, м | 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 |
| Канистры (вместимостью до 10 дм3 включ.), | ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ , ПС, ПЭТФ | До 1,0 включ. Св.1,0 » 2,0 » » 2,0 » 3,0 » » 3,0 » 5,0 » » 5,0 » 10,0 » |  | Прочность на сжатие ( тара должна выдерживать усилие при сжатии в осевом направлении), Н (кгс), не менее | 245 ( 25) 245 (25 ) 294 (30) 441 (45) 980 ( 100 ) |
| Банки |  | До 0,5 включ. Св.0,5 » 1,0 » » 1,0 » 2,0 » » 2,0 » 3,0 » » 3,0 » 5,0 » » 5,0 » 10,0 » |  |  | 196 ( 20) 343 (35) 393 (40) 491 (50) 736 (75) 1030 (105) |
| Бутылки, флаконы Тубы | ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ , ПС, ПЭТФ | До 0,5 включ. Св.0,5 » 1,0 » » 1,0 » 2,0 » » 2,0 » 3,0 » » 0,3 включ. | 117, 24, 2630,33, 35, 37 | Прочность на сжатие ( тара должна выдерживать усилие при сжатии в осевом направлении), Н (кгс), не менее | 98 (10) 98 (10) 147 (15) 147 (15) 49 ( 5) |
| Канистры (вместимостью до 10 дм3 включ.), банки |  | До 0,5 включ. Св.0,5 » 1,0 » » 1,0 » 2, 0 » » 2,0 » 3,0 » » 3,0 » 5,0 » » 5,0 » 7,0 » » 7,0 » 10,0 » |  | Прочность крепления ручек ( ручки должны быть прочно прикреплены к корпусу тары и выдерживать статическую нагрузку), Н (кгс), не менее | 19,6 ( 2 ) 29,4 (3 ) 49,1 ( 5 ) 68,7 ( 7 ) 117,7 ( 12) 166,8 ( 17) 245,3 ( 25) |

31

ГОСТ 9980.3─

Проект

Продолжение таблицы В.1

| Вид тары | Полимер-ный материал | Вместимость тары, дм3 | Группа материала, упаковываемого в тару по таблице 1 | Требования к таре (контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канистры (вместимостью до 10 дм3 включ.), банки, бутылки, флаконы, тубы |  | До 10,0 включ. | 117, 24, 2630, 33, 35, 37 | Химическая стойкость ( тара должна быть стойкой к упаковываемой продукции). Изменение размеров образцов тары не должно превышать, %: в течение гарантийного срока в течение 28 сут | ± 5 ± 3 |
|  |  |  | 13, 59, 1116, 27 | Стойкость к проницаемости органических растворителей . Потеря массы продукции в наполненных образцах не должна превышать,%: в течение гарантийного срока при температуре ( 20 ±2 )°С; в течение 28 сут при температуре ( 20 ±2 )°С в течение 28 сут при температуре ( 40 ±2 )°С | 3 0,5 1 |
| Канистры (вместимостью до 10 дм3 (включ.), банки, бутылки, флаконы, тубы | ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ , ПС, ПЭТФ | До 10,0 включ. | 117, 24, 2630, 33, 35, 37 | Теплостойкость. Тара не должна деформироваться и растрескиваться, должна сохранять внешний вид и механические свойства после выдержки в климатической камере при температуре ( 40 ±2 )°С в течение, ч | 2 |
|  |  |  |  | Морозостойкость. Тара не должна деформироваться и растрескиваться, должна сохранять внешний вид и механические свойства после выдержки в климатической камере при температуре ( минус 25±2)°С в течение, ч | 2 |
| Канистры (вместимостью св.10 дм3 , бочки, барабаны, фляги | ПЭВД, ПЭНД, ПП, | До 200 | 3,4, 10,13  15, 17, 18, 19, 20, 23, 2730, 33, 34, 36, 37 | Минимальная толщина стенки, мм | В соответ-ствии с НД на тару |
|  |  |  | 3,13,17,18, 27,33 4,10,14,15, 2830, 34, 35, 36 | Герметичность ( включая герметичность укупорочного средства), кПа, не менее | 20 10 |
|  |  |  | 3,4,10,13 15, 17, 18, 19, 20, 23, 2730, 33, 34, 36, 37 | Прочность на удар при свободном падении (тара должна выдерживать падение утором  первые 3 образца и затвором  другие 3 образца без разрушения и течи ) с высоты, м | 0,8 |

32

ГОСТ 9980.3─

проект

Окончание таблицы В.1

| Вид тары | Полимер-ный материал | Вместимость тары, дм3 | Группа материала, упаковываемого в тару по таблице 1 | Требования к таре (контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канистры (вместимостью св.10 дм3 , бочки, барабаны, фляги | ПЭВД, ПЭНД, ПП, | До 200 | 4, 10, 14,15, 19,20,23,2830, 34, 36, 37 | Прочность на штабелирование ( тара должна выдерживать нагрузку при штабелировании в течение 2 ч высотой ) , м, не менее | 2,8 |
|  |  |  | 3,13,18, 27, 33 | Прочность на штабелирование ( тара должна выдерживать нагрузку при штабелировании при температуре 40°С в течение 28 сут высотой ), м, не менее | 3 |
|  |  | До 20,0 включ. Св.20,0 » 30,0 » » 30,0 » 60, 0 » | 3, 4, 10, 1315, 1720, 23, 2730, 33, 34, 36, 37 | Прочность крепления ручек ( ручки должны быть прочно прикреплены к корпусу тары и выдерживать статическую нагрузку), Н (кгс), не менее | 491 (50), 687 ( 70), 981 ( 100 ) |
|  |  | До 200 | 3,13,18,27, 33 | Химическая стойкость ( стойкость к проницаемости органических растворителей ). Потеря массы продукции в наполненных образцах не должна превышать в течение 28 сут при температуре ( 23 ±2 )°С; г/ л / ч | 0,008 |
|  |  |  | 3,4,10, 1315, 17 20, 23, 2730, 33, 34, 36, 37 | Теплостойкость. Тара не должна деформироваться и растрескиваться, должна сохранять внешний вид и механические свойства после выдержки в климатической камере при температуре( 40 ±2 )°С в течение, ч | 2 |
|  |  |  |  | Морозостойкость. Тара не должна деформироваться и растрескиваться, должна сохранять внешний вид и механические свойства после выдержки в климатической камере при температуре ( минус 25 ±2 )°С в течение, ч | 2 |

33

ГОСТ 9980.3-

проект

Приложение Г

( обязательное)

Требования к контейнерам, предназначенным  для заполнения и транспортирования материалов

Т а б л и ц а  Г.1

| Вид контейнера, поддонарезерву-ара | Материал контейнера, поддона-резервуара | Вместимость контейнера, поддонарезервуара, м3 | Требования к контейнеру, поддону-резервуару (контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддон резервуар | Сталь, нержавеющая сталь | 0,63 | Минимальная толщина стенки, мм | 2 |
|  |  |  | Герметичность, кПа, не менее | 30 |
|  |  |  | Прочность на гидравлическое давление, кПа, не менее | 100 |
|  |  |  | Прочность на штабелирование ( сжатие). Должны выдерживать нагрузку, Н ( кгс), не менее | 29400 ( 3000) |
|  |  |  | Прочность на удар при свободном падении. Поддонрезервуар должен выдерживать не менее двух падений без разрушения) с высоты, м | 1,2 |
|  |  |  | Прочность проушин для захвата подъемными устройствами, Н (кгс), не менее | 19600 ( 2000) |
| Контейнерцистерна | Сталь, нержавеющая сталь, алюминий | До 1,0 включ. Св.1,0 » 2,0 » » 2,0 » 3,0 » | Минимальная толщина стенки, мм | 2,0 2,5 3,0 |
|  |  | До 3,0 включ. | Герметичность, кПа, не менее | 70 |
|  |  |  | Прочность на гидравлическое давление, кПа, не менее | 265 |
|  |  |  | Прочность на штабелирование ( сжатие). Должны выдерживать нагрузку, Н ( кгс), не менее | 68600 ( 7000) |
|  |  |  | Прочность проушин для захвата подъемными устройствами, Н (кгс), не менее | 30380 ( 3100) |
|  |  |  | Прочность на удар при свободном падении. Контейнер должен выдерживать не менее двух падений без разрушения с высоты, м | 1,2 |
|  |  |  | Предохранительный клапан. Должен срабатывать при избыточном давлении, кПа, не более Должен закрываться при давлении, кПа, не менее | 221 199 |

34

ГОСТ 9980.3-

проект

Окончание таблицы Г.1

| Вид контейнера, поддонарезерву-ара | Материал контейнера, поддона резервуара | Вместимость контейнера, поддона резервуара, м3 | Требования к контейнеру, поддону резервуару (контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контей- неры мягкие | Полимерный ма-териал, про-резиненная ткань | До 1,0 включ. | Механическая прочность при испытании на подъем . Загруженный контейнер массой брутто в 6 раз, превышающей максимально допустимую массу брутто, должен выдерживать пятикратный подъем на высоту 3 м и опускание с периодическим торможением без нарушения его целостности ,раз, не менее | 3 |
|  |  |  | Соотношение размеров при наполнении. После наполнения контейнера продукцией соотношение между высотой и шириной контейнера не должно превышать | 2 :1 |
|  |  |  | Прочность на разрыв. Разрез длиной 100 мм на заполненном контейнере от воздействия нагрузки, превышающей в 2 раза массу брутто, в течение 5 мин не должен увеличиваться более чем , % | 25 |
|  |  |  | Прочность на штабелирование. Контейнер под нагрузкой, в 1,8 раз превышающую массу брутто, должен выдержать без нарушения целостности и отсутствия потерь содержимого в течение, ч | 24 |
|  |  |  | Прочность на удар при свободном падении. Загруженный контейнер должен выдержать не менее двух падений без разрушения целостности и отсутствия потерь содержимого с высоты, м | 1,2 |
| Контейнер полимер-ный | ПЭВД, ПЭНД | 0,5-3,0 | Прочность на испытание на подъем и опускание. Контейнер должен подниматься и опускаться автопогрузчиком с введение вилочного захвата по центру на 3/4 ширины основания и на 3/4 на глубину основания при отсутствии остаточной деформации, раз | 2 |
|  |  |  | Прочность на штабелирование. Контейнер под нагрузкой, в 1,8 раз превышающую массу брутто, должен выдержать без нарушения целостности и отсутствия потерь содержимого при 40 °С в течение, сут | 28 |
|  |  |  | Герметичность. Контейнеры должны выдерживать испытание на герметичность в течение 10 мин под давлением, кПа, не менее | 20 |
|  |  |  | Прочность на удар при свободном падении. Загруженный контейнер должен выдержать не менее двух падений без разрушения целостности и отсутствия потерь содержимого с высоты, м | 1,2 |

35

ГОСТ 9980.3

проект

Приложение Д

(обязательное)

Требования к возвратной таре, предназначенной для упаковывания материалов

Т а б л и ц а  Д.1

| # Вид тары | Материал тары | Вместимость тары , дм3 | Требования к таре ( контролируемый показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фляги, бочки | Сталь, алюминий | До 250 | Герметичность. Тара должна выдерживать внутреннее давление, кПа, не менее | 20 |
|  |  | До 250 | Прочность на удар при свободном падении. Тара должна выдерживать удар при свобод-ном падении без нарушения целостности и отсутствии течи с высоты, м | 1,2 |
| Фляги, бочки |  | 40 До 150 200 и более | Прочность на штабелирование ( сжатие). Тара должна выдерживать нагрузку на сжатие, кгс, не менее | 300 300 400 |
| Фляги, бочки |  | До 250 | Гидравлическое давление. Тара должна выдерживать гидравлическое давление, кПа, не менее | 100 |
| Фляги |  | 40 | Ручки тары должны выдерживать статичес-кую нагрузку , Н ( кгс) ,не менее | 1960 ( 200) |

36

ГОСТ 9980.3

проект

Приложение Е

(справочное)

Взаимосвязь динамической и кинематической  вязкостей жидкости со временем

истечения   жидкости через сопло воронки ( условной вязкостью)

Перевод динамической вязкости  η ( Р, пуаз)  и кинематической вязкости υ ( Ст, стокс) в условную определяют по формулам:

η = υ ρ,							   (Е.1 )

где η – динамическая вязкость, П ( пуаз);

υ – кинематическая вязкость,Ст ( стокс);

ρ – плотность, г/см3.

υ = a ( t – b),					               ( Е.2 )

где	υ – кинематическая вязкость, сСт( сантистокс);

a, b – коэффициенты перевода;

t  время истечения через сопло, с.

Коэффициенты a и b определяют в соответствии с табл. Е.1

Т а б л и ц а  Е.1*

| Вискозиметр | Диаметр сопла воронки, мм | Кинематическая вязкость, сСт | Коэффициенты перевода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b |
| По ИСО 24311993 | 3,0 | 10-40 | 0,43 | 3 |
|  | 4,0 | 25-130 | 1,46 | 11 |
|  | 5,0 | 70-360 | 3,87 | 27 |
|  | 6,0 | 130-700 | 7,57 | 58 |
| По DIN EN ISO 24311996 | 4,0 | 100-500 | 4,94 | 37 |
|  | 6,0 | 250-1000 | 16,6 | 6,3 |
| По ASTM D 12002005 | 3,40 | 40-220 | 2,20 | 0 |
|  | 4,12 | 70-370 | 3,92 | 0 |
| По ASTM D 42122005 | 1,98 | 15-80 | 1,28 | 27 |
|  | 2,74 | 60-250 | 2,61 | 13 |
|  | 3,76 | 180-900 | 9,32 | 49 |
|  | 4,27 | 260-1400 | 15,6 | 99 |
|  | 5,28 | 400-2000 | 21,4 | 70 |
| По ГОСТ 8420 74 | 4,0 | 100-500 | 4,94 | 37 |
|  | 6,0 | 250-1000 | 16,6 | 63 |

_____________________

* Условная вязкость лакокрасочного материала по ГОСТ 8420 по вискозиметру ВЗ 246, с диаметром сопла 4 мм при  кинематической вязкости, равной 200 мм2 / с (сСт) составляет

t =  u+ba= 200+374,94= 47,9 с.                                                                                  ( Е.3 )

Кинематическая вязкость при температуре 23 °С более 200 мм2/с  соответствует значению  условной вязкости продукта  для  вискозиметра  с диаметром отверстия воронки  6 мм, равной 35 с или  48 с условной вязкости по ГОСТ 8420 для вискозиметра ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм.

37

ГОСТ 9980.3-

проект

Приложение Ж

( рекомендуемое )

Положительные отклонения содержимого нетто от номинального количества материалов,

упакованных в тару, специализированные ящичные поддонырезервуары,

специализированные мягкие контейнеры,  контейнерыцистерны  и транспортные средства

при фасовании по массе и объему

Т а б л и ц а  Ж.1  Положительные отклонения содержимого нетто материалов от

номинального количества  при фасовании по массе,  упакованных

в банки, канистры, тубы

Масса в граммах

| Группа материала по таблице 1 | До 1 кг включ. | Св. 1 до 2 кг включ. | Св. 2 до 3 кг включ. | Св. 3 до 5 кг включ. | Св.5 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 33 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 513, 29, 31,37 | 25 | 40 | 60 | 90 | 100 |
| 14, 15, 28, 30, 3436 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
| 19, 20, 23 | – | – | – | – | – |

Т а б л и ц а  Ж.2  Положительные отклонения содержимого нетто материалов от

номинального количества при фасовании по массе, упакованных

в бутылки, флаконы, бутыли, пакеты, пачки

Масса в граммах

| Группа материала по таблице 1 | Бутылки, флаконы | Бутыли |  | Пакеты, пачки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 10 кг включ. | Св. 10 кг |  |
| 14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 33 | 20 | 80 | 100 | – |
| 18 | – | – | – | – |
| 513, 29, 31,37 | – | – | – | – |
| 14, 15, 28, 30, 3436 | – | – | – | – |
| 19, 20, 23 | – | – | – | 30 |
| П р и м е ч а н и е  Положительные отклонения содержимого нетто от номинального количества материалов групп 19, 20, 23 даны для материалов плотностью до 6 г/см3 включительно. |  |  |  |  |

Т а б л и ц а  Ж.3  Положительные отклонения содержимого нетто материалов от

номинального количества при фасовании по массе,  упакованных

в канистры,  фляги, барабаны, бочки

Масса в граммах

| Группа материала по таблице 1 | До 25 кг включ. | Св. 25 до 50 кг включ. | Св. 50 до 100 кг включ. | Св. 100 до 200 кг включ. | Св. 200 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 33 | 150 | 275 | 500 | 900 | 1000 |
| 18 | 150 | 500 | 500 | 900 | 1000 |
| 513, 29, 31,37 | 200 | 450 | 700 | 1500 | 1500 |
| 14, 15, 28, 30, 3436 | 250 | 475 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 19, 20, 23 | 300 | 800 | 900 | 1000 | 1750 |
| П р и м е ч а н и е  Положительные отклонения содержимого нетто от номинального количества мате- риалов групп 19, 20, 23 даны для материалов плотностью до 6 г/см3 включительно. |  |  |  |  |  |

38

ГОСТ 9980.3-

проект

Т а б л и ц а  Ж.4 Положительные отклонения содержимого нетто материалов от

номинального количества  при фасовании по массе,  упакованных

в мешки, контейнеры специализированные или транспортируемых

в автоцистернах

Масса в граммах

| Группа материала по таблице 1 | Мешки |  | Контейнеры специализированные |  |  | Автоци- стерны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 25 кг включ. | Св. 25 кг | Мягкие | Металлические | Полиэтиленовые |  |
| 14, 16, 17, 21, 22, 27, 32, 33 | - | - | - | 4000 | 4000 | 20000 |
| 18 | - | - | - | 4000 | 4000 | 20000 |
| 513, 29, 31,37 | - | - | - | 5000 | 5000 | 23000 |
| 14, 15, 28, 30, 3436 | - | - | - | - | - | - |
| 19, 20, 23 | 300 | 800 | 8600 | - | 8600 | - |
| П р и м е ч а н и е  Положительные отклонения содержимого нетто от номинального количества мате- риалов групп 19, 20, 23 даны для материалов плотностью до 6 г/см3 включительно. |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а  Ж.5 Положительные отклонения содержимого  от  номинального  объема

при  объемном фасовании, упакованных в банки , тубы и бутыли, %

| Группа материала по таблице 1 | Банки, тубы |  |  |  |  | Бутылки, флаконы | Бутыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 дм3 включ. | Св. 1 до 2 дм3 включ. | Св. 2 до 3 дм3 включ. | Св. 3 до 5 дм3 включ. | Св. 5 дм3 |  | До 10 дм3 включ. | Св. 10 дм3 |
| 1 – 4, 16 –18, 21, 22, 27, 32, 33 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
| 5 –13, 29, 31 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | – | – | – |

Т а б л и ц а  Ж.6 Положительные отклонения содержимого  от  номинального  объема

при  объемном  фасовании,  упакованных в канистры, фляги, барабаны,

бочки, ящичные поддоны-резервуары, контейнеры металлические,

полимерные или транспортируемых в автоцистернах, %

| Группа материала по таблице 1 | Канистры, фляги, барабаны, бочки |  |  |  |  | Ящичные поддоны –резер-вуа-ры, контейнеры металли-ческие, полимерные | Автоцистерны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 25 дм3 включ. | Св. 25 до 50 дм3 включ. | Св. 50 до 100 дм3 включ. | Св. 100 до 200 дм3 включ. | Свыше 200 дм3 |  |  |
| 1 – 4, 16 –18, 21, 22, 27, 32, 33 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| 5 –13, 29, 31 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | – |

39

ГОСТ 9980.3-

проект

Приложение И

(рекомендуемое)

# Транспортная тара для упаковывания материалов в потребительской таре

# Т а б л и ц а  И.1 –Упаковывание потребительской тары в транспортную тару ( ящики )

| Потребительская тара | Ящики |  |  |  | ## Барабаны полимерные по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянные по ГОСТ 18573 | из гофрирован- ного картона по ГОСТ 13841 | металлические многооборотные по НД | полимерные многооборотные по НД |  |
|  | 4C1,4C2,6PC,6HC | 4G, 6PG2 | 4A1 | 4H2, 6PH2 | 6PH2, 6HH1 |
| # Банки металлические | + | + | + | + | – |
| Банки стеклянные | + | + | – | – | – |
| Банки комбинированные | + | + | + | + | – |
| Банки полимерные | + | + | + | + | – |
| Бутыли стеклянные | + | – | – | – | + |
| Бутыли полимерные | + | – | – | – | + |
| Бутылки, флаконы стеклянные | + | + | + | + | – |
| Бутылки, флаконы полимерные | + | + | + | + | – |
| Пакеты бумажные | + | + | – | – | – |
| Пакеты полимерные | + | + | – | – | – |
| Коробки картонные | + | + | – | + | – |
| Пачки | + | + | – | + | – |
| Кюветы и тубы | – | + | – | – | – |
| Канистры металлические вместимостью до 10 дм3 | + | – | – | – | – |
| Канистры полимерные вместимостью до 10 дм3 | + | – | – | – | – |
| # П р и м е ч а н и е – Знак «+» означает, что данный вид транспортной тары применяют, знак «–»  не применяют. |  |  |  |  |  |

## Т а б л и ц а И.2 Упаковывание потребительской тары с полуфабрикатом и отвердителем  в

транспортную тару ( ящики)

| ## Потребительская тара | Групповая тара (пачки, коробки из картона) | ## Транспортная тара (ящик) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместное упаковывание полуфабриката и отвердителя | Отдельное упаковывание полуфабриката и отвердителя |
|  |  | 4C1, 4С2, 4G | ## 4C1, 4С2, 4G , 4H2 |
| # Банка с полуфабрикатом | + | + | + |
| Бутылка, туба с отвердителем | + | + | + |
| Банка с полуфабрикатом | – | + | – |
| Бутылка, туба с отвердителем | + | + | – |
| Банка с полуфабрикатом | – | – | + |
| Бутылка, туба с отвердителем | – | – | + |
| # П р и м е ч а н и е – Знак «+» означает, что данный вид тары применяют, знак «–»  не применяют. |  |  |  |

40

ГОСТ 9980.3

проект

УДК   667.621:006.354                    ОКС  87.040.060.10.30                     Л19                ОКСТУ  2209

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, сырье для лакокрасочных материалов, группа материала, упаковывание, потребительская тара, транспортная тара, специализированные контейнеры, контейнерыцистерны, специализированные мягкие контейнеры, номинальное количество, пределы допускаемых отрицательных отклонений, групповая упаковка, упаковывание двухкомпонентных лакокрасочных материалов

Руководитель разработки

Генеральный директор

АНО " СЦ " ЯрТЕСТ ЛКП и тары"                                          В. П. Яблоков

41

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53361

1

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463

2